| 索引号： | 1122000001354439X3/2022-04246 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展改革委 | 成文日期： | 2022年08月25日 |
| 标题： | 吉林省发展改革委关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产6万吨高性能碳纤维原丝项目节能报告的审查意见 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2022〕204号 | 发布日期： | 2022年10月11日 |

吉林省发展改革委关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产6万吨高性能碳纤维原丝项目节能报告的审查意见

吉发改审批〔2022〕204号

吉林市发展改革委：

你委《关于申请审查年产6万吨高性能碳纤维原丝项目节能报告的请示》（吉市发改环资请﹝2022﹞46号）收悉。该项目（项目代码：2205-220271-04-01-223709）总投资113247万元，项目主要建设纺丝原液生产车间，同时配套溶剂回收装置和循环水站等辅助设施。项目建成后可年产碳纤维原丝6万吨。根据吉林省节能评审中心《关于报送<吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产6万吨高性能碳纤维原丝项目节能报告评审意见>的报告》（吉能评﹝2022﹞46号），经审查，具体意见如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、该项目年综合能源消费量约121494吨标准煤，其中电力约8012万千瓦时，饱和蒸汽（2.1MPa）654320吨，饱和蒸汽（1.2MPa）144000吨，饱和蒸汽（0.6MPa）435644吨，天然气约3万立方米，柴油约18吨；产出冷凝水（80℃）326400吨，冷凝水（95℃）115200吨。计入吉林市能源消费量。

三、建设单位应严格落实节能报告各项措施，改进和加强以下节能工作：

（一）应采用连续纺丝机；回收工艺应采用四效蒸馏；全线应采用DCS集散式自动控制系统；应选用无功功率自动补偿装置；供热管网建筑入口处应安装采暖平衡阀；与散热器连接的采暖支管，应设置温控阀；应采用高效疏水器；对采暖蒸汽产生的冷凝水应进行回收；热力管道应采用涂抹式绝热结构。

（二）选用高效节能设备。要选用符合节能评价值标准的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。

（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求》（GB/T-23331），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。

四、请你委依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。

五、我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。

六、本审查意见自印发之日起2年内有效。在审查意见有效期内未开工建设的，项目单位应在审查意见有效期届满前的30个工作日之前向我委申请延期。项目在审查意见有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审查意见自动失效。

吉林省发展和改革委员会

2022年8月25日