| 索引号： | 1122000001354439X3/2023-02699 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展改革委 | 成文日期： | 2023年05月11日 |
| 标题： | 吉林省发展改革委关于大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目（制氢合成氨部分）节能报告的审查意见 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2023〕101号 | 发布日期： | 2023年08月04日 |

吉林省发展改革委关于大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目（制氢合成氨部分）节能报告的审查意见

吉发改审批〔2023〕101号

大安市发展改革局：

你局《关于申请审查大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目（制氢合成氨部分）节能报告的请示》（大发改城字﹝2023﹞33号）收悉。该项目（项目代码：2209-220874-04-01-702161）总投资254977.93万元，总用地面积297012.12平方米，总建筑面积105166平方米，主要建设20000Nm3/h空分制氮装置、46000Nm3/h电解制氢装置、18×104t/a合成氨装置、60000Nm3储氢装置，配套建设220kV总降变、冷冻站、脱盐水站及循环水站、中心控制室、火炬等辅助生产设施，食堂及倒班宿舍、办公楼等生活办公设施。根据吉林省节能评审中心《关于报送<大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目（制氢合成氨部分）节能报告评审意见>的报告》（吉能评﹝2023﹞14号），经审查，具体意见如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、该项目年综合能源消费量约216075吨标准煤，其中电力约175473万千瓦时，液化石油气约244吨。计入白城市能源消费量。

三、建设单位应严格落实节能报告各项措施，改进和加强以下节能工作：

（一）空分装置应采用自洁式空气过滤器、常温分子筛吸附净化技术及双级精馏工艺；合成氨装置应采用低压氨合成技术；储氢装置放氢过程应采用碱液余热加热；所有变电所10kV及0.4kV母线上均应设置无功补偿装置，且补偿后功率因数不应低于0.95；电解槽前侧应采用有载调压移相整流变压器或IGBT型式整流器；照明灯具应选用LED灯；照明电源线路应采用三相平衡供电；建筑物热力入口应设置供、回水温度计、压力表和热计量装置；散热器应设置温控阀；室外采暖热水管道应采用预制直埋保温管。

（二）选用高效节能设备。要选用符合节能评价值标准的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。

（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求》（GB/T-23331），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。

四、请你局依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。

五、我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。

六、本审查意见自印发之日起2年内有效。在审查意见有效期内未开工建设的，项目单位应在审查意见有效期届满前的30个工作日之前向我委申请延期。项目在审查意见有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审查意见自动失效。

吉林省发展改革委

2023年5月11日