附件1

吉林省牛、驴、羊、食用犬屠宰厂（场）设置规定

1  总则

1.0.1依据《吉林省畜禽屠宰管理条例》和国家有关法律、法规及相关标准，结合我省实际，制定本规定。

1.0.2 为保证畜禽产品卫生质量，屠宰厂（场）的设计应符合适用、安全、卫生等基本要求，应当实行畜产品质量安全可追溯管理。

1.0.3 牛、驴、羊、食用犬屠宰厂（场）的工程设计应符合本规定。

1.0.4 Ⅰ型、Ⅱ型屠宰厂（场）按小时屠宰量设计，班宰按7小时计算；Ⅲ型屠宰厂（场）按日屠宰量设计，每日按7小时计算，7小时为一个班宰。

牛、驴屠宰车间规模分为三型：

Ⅰ 型  每小时屠宰30头以上；

Ⅱ 型  每小时屠宰5头至30头；

Ⅲ 型  每日屠宰35头以下。

羊、食用犬屠宰车间规模分为三型：

Ⅰ 型  每小时屠宰60只以上；

Ⅱ 型  每小时屠宰10只—60只；

Ⅲ 型  每日屠宰70只以下。

2  厂（场）址选择和总平面布置

2.1厂（场）址选择

2.1.1屠宰厂（场）的选址，应当符合城市（县、乡）总体规划，在生活饮用水源保护区外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动，符合动物防疫条件的有关规定。与建筑居民区域、食品企业等场所相距500米以上。

2.1.2应当符合GB50317规定的选址条件。

2.2总平面布置

2.2.1屠宰厂（场）应划分生产区和非生产区，生产区必须单独设置活畜与废弃物等的出入口。产品与活畜、废弃物不得共用一个通道。

生产区包括屠宰车间、待宰间、急宰间、不可食用肉处理间、皮张暂存间、污水处理场、锅炉房、煤场以及废弃物暂存场所等建筑设施。

非生产区包括办公室、兽医办公室（兼休息室，设电脑、打印机、互联网设备及相应的畜产品质量安全可追溯设备设施）、职工休息室等。

2.2.2 生产区各车间的布局与设施必须满足生产工艺流程和卫生要求。健康畜和疑病畜必须严格分开。原料、半成品、产品等加工时应避免迂回，防止交叉污染。

2.2.3 屠宰车间应设置在不可食用肉处理间、废弃物集存场所、污水处理场、锅炉房、煤场等建（构）筑物及场所的上风向，其间距应符合环保、食品卫生等方面的要求。

2.2.4屠宰车间的布置应考虑与其它建筑物的联系，并使厂（场）区的非清洁区与清洁区明显隔离，防止清洁区受到污染。

2.3 环境卫生

2.3.1屠宰与分割车间所在厂（场）区的路面、场地应平整、无积水。主要道路及场地应采用混凝土或沥青铺设，无裸露土地。

2.3.2厂（场）区内的建（构）筑物周围、道路的两侧空地均应绿化。

2.3.3屠宰厂（场）产生的废水、废气、废物处理应符合环保的要求。

2.3.4厂（场）内应在远离屠宰车间的非清洁区设置畜粪、废弃物的暂时集存场所，其地面与围墙应便于冲洗消毒。运废弃物的车辆必须是密封不渗水的，还应配备车辆清洗消毒设施及存放场所。

2.3.5活畜进厂（场）的入口处必须设置与门同宽，长3m、深0.10m—0.15m且能排放消毒液的车轮消毒池。

夏季应当使用符合消毒规定要求的消毒液，3—5天更换一次消毒液。

冬季应当使用生石灰替代消毒液进行车轮进厂（场）消毒，3—5天更换一次生石灰。

3   建筑

3.1 一般规定

3.1.1屠宰车间的建筑面积与建筑设施应与生产规模相适应。

牛、驴I型屠宰车间按设计班宰7小时计算，每头占地面积不应小于5㎡，II型屠宰车间按设计班宰7小时计算，每头占地面积不应小于5.5㎡，III型屠宰车间按设计日屠宰量计算，每头占地面积不应小于6㎡，设计规模日屠宰量不得低于20头。

羊、食用犬I型屠宰车间按设计班宰7小时计算，每只占地面积不应小于2㎡，II型屠宰车间按设计班宰7小时计算，每只占地面积不应小于2.5㎡，III型屠宰车间按设计日屠宰量计算，每只占地面积不应小于3㎡，设计规模日屠宰量不得低于40只。

3.1.2 屠宰车间内各加工区应按照生产工艺流程划分明确，人流、物流互不干扰，并符合工艺、卫生及肉品品质检验要求。

3.1.3 屠宰车间地面应采用不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料，其表面应平整无裂缝、无局部积水、排水坡度分割车间不小于1%，屠宰车间不小于2%。

3.1.4屠宰车间内墙面及墙裙应光滑平整，并采用无毒不渗水耐冲洗材料制作，颜色以白色或浅色为宜。牛、驴屠宰车间墙裙高度不低于4m，羊、食用犬屠宰车间墙裙高度不低于3m。

3.1.5地面、顶棚、墙、柱、窗口等处的阴阳角应设计成弧型。

3.1.6顶棚或吊顶的表面应平整、无毒、防潮、防灰尘集聚。如其表面使用涂层时，应采用光滑、无毒、不易脱落的材料。

3.1.7 门窗应采用密闭性好，不变形、不渗水、防腐蚀的材料制作，内窗台应设计成向下倾斜45°斜坡，或采用无窗台构造。

3.1.8屠宰产品通过的门,应有足够宽度，避免与屠宰产品接触，其门扇的面层宜采用防锈金属材料或其它符合卫生要求的材料制作。

3.1.9屠宰车间应设有防蚊蝇、昆虫、鼠类入侵的措施。

3.2宰前建筑设施

3.2.1宰前建筑设施包括卸畜台、赶畜道、待宰间、隔离间。

3.2.2卸畜台应根据生产规模确定，站台高度宜设置离路面0.9—1.1m。站台前应设回车场，其排水坡度不应小于2.5%。回车场应设有洗车场，并设有冲洗设施及集污设施。卸畜台应有赶畜道与待宰间、隔离间、急宰间相连。

3.2.3Ⅰ型、Ⅱ型屠宰厂（场）待宰间的容量按1.0—1.5倍班宰量计算（每班按7h屠宰量计）。牛、驴屠宰厂（场）按每头牛、驴占地面积（不包括赶畜道）2.5㎡计算；羊、食用犬屠宰厂（场）按每只羊、食用犬占地面积0.6—0.8㎡计算。Ⅲ 型牛、驴屠宰厂（场）待宰间面积不小于70㎡；羊、食用犬屠宰厂（场）待宰间面积不小于50㎡。牛、驴屠宰厂（场）赶畜道宽度不小于1.0m。；羊、食用犬屠宰厂（场）赶畜道宽度不小于0.8m。

待宰间朝向应使夏季通风良好，冬季日照充足，应设有防雨的屋面。四周围墙高度不宜低于1.2m。地面应采用混凝土地面。隔墙可采用砖墙或者金属栏杆。砖墙表面应采用不渗水易清洗材料制作；金属栏杆应刷油漆面层；间内地面坡度不应小于2.5%，并坡向排水沟。待宰间内应有饮水槽，饮水槽必须有溢流口，其附近应设有地漏。

3.2.4隔离间应设在常年主导风向的下风侧。按日屠宰量的1%设置，不足1头（条）按1头（条）计算。牛、驴按每头2.5㎡计算，羊、食用犬按每头（条）0.8㎡计算。牛、驴屠宰厂（场）的隔离间不应小于5㎡；羊、食用犬屠宰厂（场）的隔离间不应小于3㎡。牲畜出入口处应设有消毒池。消毒池的宽度应与门宽相同。

3.2.5从待宰间到屠宰车间应有赶畜道相连，赶畜道两侧应有不低于1.2m的矮墙或金属栏杆。地面应采用不渗水、易冲洗材料制作，其坡度不应小于1%，并坡向排水沟。

3.3屠宰车间

3.3.1屠宰车间应包括赶畜道、致昏放血间（区）、剥皮间（区）、胴体加工间（区）、内脏整理间、副产品加工及暂存间、检验室。

3.3.2屠宰车间内致昏放血、剥皮及副产品中的肠胃、头蹄加工工序、皮张暂存等属于非清洁区；而胴体加工、心肝肺加工工序及暂存发货间属于清洁区，在布置屠宰车间建筑平面时，应使两区划分明显，不得交叉。

3.3.3屠宰车间以单层或双层建筑为宜。屠宰车间的柱距不得小于6m，单层宜采用较大跨度。牛、驴屠宰车间的净高不低于5m；羊、食用犬屠宰车间净高不低于4m。

3.3.4致昏前赶畜道坡度不应大于10%，赶畜道的宽度以仅能通过一头牲畜为宜，赶畜道墙的高度不应低于1.2m。

3.3.5屠宰车间内与放血线路平行的墙裙，其高度不应低于放血轨道的高度。牛、驴放血轨道距地高度不小于4.5m，间距不小于1.2m；羊、食用犬放血轨道距地面不小于2.4m，间距不应小于0.8m。

Ⅰ型、Ⅱ型屠宰车间应设置自动输送悬挂放血轨道；Ⅲ型屠宰车间可设置手推式悬挂放血轨道。

3.3.6放血槽应采用不渗水耐腐蚀材料制作，表面光滑平整，便于清洗消毒。放血槽长度按工艺要求确定，其高度应能防止血液喷溅外溢。悬挂输送机下的放血槽，其起始阶段8-10m的长度内槽底坡度不应小于5°，放血槽最低处应分别设血、水输送管道。

3.3.7 集血池应采用不渗水材料制作，表面光滑易清洗消毒。

3.3.8 Ⅰ型、Ⅱ型屠宰车间应设置同生产线并行的屠宰、检验操作踏脚台，距地面高度以适于操作为宜，并设有安全防护栏。

Ⅲ型屠宰车间可采用手推式轨道，并设置适合屠宰、检验操作的踏脚台，距地面高度以适于操作为宜，并设有安全防护栏。

3.3.9羊、食用犬屠宰车间内旋毛虫检验室应设在靠近生产线的采样处，室内应光线充足，通风良好，其面积应适合卫生检验的要求，但不应小于6㎡。

3.3.10屠宰车间的疑病胴体间和病畜胴体间应设置在胴体、内脏同检验轨道的邻近处。病畜胴体间应有直通屠宰车间外的门。

3.3.11副产品加工间及副产品暂存发货间使用的台、池如用非金属材料制作，应采用不渗水材料，且表面光滑易清洗消毒。

3.3.12屠宰车间应设置滑轮、杈槽、钩子的清洗间和磨刀间。

3.3.13屠宰车间的胴体暂存发货间及副产品暂存间应通风良好，有条件的应采用冷却设施。

3.3.14胴体暂存发货间应配备必要的符合规定的冷藏设施。

3.3.15屠宰车间的通道宽度：单向不小于1.8m，双向不小于2.5m。

3.3.16屠宰供应少数民族食用畜类产品的屠宰厂（场），要尊重民族习惯，使用祭牲法宰杀放血时，应设置活畜仰卧固定装置。

3.4 急宰间和不可食用肉处理间

3.4.1急宰间和不可食用肉处理间，应设置在厂区常年主导风向的下风口处。

3.4.2急宰间除设病畜屠宰间外，亦应设有检验室、工具药物保管间、工人更衣休息间、淋浴室等。

3.4.3急宰间与不可食用肉处理间合建在一起时，中间需设隔墙。如不可食用肉处理间单独设置时，其位置应布置在急宰间邻近处，并在急宰间的下风口处。

3.4.4急宰间与不可食用肉处理间的出入口处必须设置消毒池。

3.4.5 急宰间内应设有高温高压锅及普通锅，用于产品的高温、复制。不可食用肉处理间，应当配备化制机或者焚烧炉，用于产品的化制和销毁。

3.5 职工生活设施

3.5.1工人更衣间、休息室、淋浴室、厕所等建筑面积，应按照生产定员计算确定。

3.5.2屠宰车间与生活间分开设置时应设连廊。

3.5.3厕所

1、应采用水冲式厕所。

2、厕所与屠宰车间应有走廊相连，且厕所的门窗不得直接对着生产操作场所。

3、厕所地面和墙裙应便于清洗和排水。

3.5.4更衣室与厕所应有直通门相连，更衣柜应符合卫生要求，每人设一个，鞋帽和工作服分格存放，更衣间设有鞋靴清洗消毒池。

3.5.5 检验人员的生活设施、车间办公室等应与生活间毗邻布置。

3.5.6实行代宰制企业，必须设置业户休息室。

3.6其它

3.6.1屠宰与分割车间的照明按照《猪屠宰与分割车间设计规定》（GB 50317—2000）执行。

3.6.2 屠宰车间应尽量采用自然通风，自然通风达不到卫生和生产要求时，可采用机械通风或机械与自然的联合通风。在采用烫池褪毛屠宰时，在浸烫池上方应设有局部排风设施，必要时可设置驱雾装置。

3.6.3屠宰厂（场）的致昏放血间、剥皮间、胴体加工间、副产品加工间、急宰间应设有相应冬季采暖设施，Ⅰ型、Ⅱ型屠宰厂（场）室内温度宜取14—16℃。分割屠宰车间夏季室内温度不应高于15℃。Ⅲ型屠宰厂（场）冬季室内的地面、墙面、设备、设施等不得结冰。

4  屠宰加工工艺

4.1 一般规定

4.1.1 屠宰能力应根据正常货源情况，淡、旺季产销情况以及今后的发展来确定。每班屠宰时间应按7h计算。

4.1.2 牛、驴屠宰工艺流程应按待宰、致昏、放血、去头、去后蹄、剥皮、去前蹄、去内脏、四分体、修整、清洗加工工序设置；羊、食用犬的屠宰工艺流程应按照待宰、致昏、放血、剥皮、去内脏、修整、清洗加工工序设置；

4.1.3 工艺流程设置应避免迂回交叉，生产线上各环节应做到前后相协调，使生产均匀地进行。

4.1.4 从宰杀放血到胴体加工完成的时间：牛、驴不得超过1.5h，羊、食用犬不得超过45min。从放血到摘取内脏，牛、驴不得超过45min，羊、食用犬不得超过30min。

4.1.5 经检验合格的胴体应采取悬挂输送方式运至胴体发货间或冷却间。

4.1.6 副产品中血、毛、皮、蹄壳及废弃物的流向不得对产品和周围环境造成污染。

4.1.7 所有接触肉品的加工设备以及操作台面、工具、容器、包装及运输工具等的设计与制作应符合卫生要求，使用的材料应表面光滑、无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒。屠宰车间设备宜使用不锈蚀金属或热镀锌钢材料制作。

4.1.8 运输肉品及副产品的容器，应采用有车轮的装置，盛装肉品的容器不应直接接触地面。

4.1.9 刀具消毒器应采用不锈蚀金属材料制作，并应使刀具刃部全部浸入82℃热水中，刀具消毒器宜采用电加热方式。

4.2 致昏放血

4.2.1牛、驴、羊、食用犬应采用麻电法致昏，割断颈动脉方法宰杀。鼓励企业改进工艺，保障动物福利和畜产品质量安全，供应少数民族食用的畜类，应尊重民族习惯，使用祭牲法屠宰放血。

4.2.2活畜在致昏前的输送中应避免受到强烈刺激。致昏前活畜的输送方式采用输送机输送或驱赶及牵引方法将活畜赶入击昏栏。

4.2.3 使用手工操作致昏法致昏的，应设置为方便操作人员的操作，并确保操作人员的安全。

4.2.4 Ⅰ、Ⅱ型屠宰车间电击昏操作位置应设置在输送机的末端或自控击昏箱内，活畜致昏后应设有接收装置。

Ⅲ型屠宰车间牲畜的致昏宜采用手工电麻器在击昏栏内进行。牲畜在致昏后应提升到放血轨道上悬挂放血。

4.2.5 从致昏到宰杀放血的时间不得超过30s。

4.2.6 Ⅰ、Ⅱ型屠宰车间应采用悬挂输送机宰杀放血。使用悬挂输送机时应符合下列要求：

在放血线路上设置悬挂输送机，其线速度应按每分钟宰杀头数和挂畜间距的乘积来计算，且应考虑挂空系数。挂牛、驴间距不小于1.2m，羊、食用犬不小于0.8m。

悬挂输送机轨道面距地面的高度牛、驴不应小于4.5m，羊、食用犬不应小于2.4m。

从宰杀放血处到屠体剥皮处，应保证放血时间不少于5min。

4.2.7 Ⅲ型屠宰车间牲畜的宰杀放血可在手推轨道上进行。其放血轨道面距地面的高度和放血时间均应与本条Ⅰ、Ⅱ型屠宰车间的规定相同。

4.2.8 采用悬挂输送机时，放血槽长度应按屠体运行时间不应少于3min计算。

4.2.9 屠宰车间屠体进入预剥皮工序前应设有屠体洗刷装置和喷淋清洗装置。洗刷用水的水温不宜底于40℃。

4.3 食用犬浸烫脱毛加工

4.3.1 Ⅰ型、Ⅱ型屠宰车间应采用运河烫，运河烫应符合下列条件：

1、食用犬屠体浸烫应由悬挂输送机的牵引链拖动进行。

2、除浸烫池入口外，其余池体上部均有密封盖。

3、池体使用不渗水材料制作时应装不锈蚀的内衬。池壁采取保温措施。

4、池体长度依托链条速度和浸烫时间来确定，烫池入口、出口段宜各取2m，池体宽度宜取0.6—0.75m，不包括密封盖的池体净高宜取0.8—1.0m。

5、烫池应装设水温指示装置，浸烫池水温应根据品种和季节进行调整，水温调节温度宜采取58—63℃。

6、烫池入口段应设有溢流管，出口段应有补充新水装置。烫池底部应有坡度，并坡向排水口。

4.3.2 Ⅲ型屠宰车间可根据实际屠宰量，采用普通烫池，普通烫池应注意符合下列要求：

1、池体入口外加盖密封罩。

2、烫池侧壁应采取保温措施。

3、烫池水温应设有指示装置。浸烫池水温应根据品种和季节进行调整，水温调节温度宜采取58—63℃。

4.3.3 浸烫后Ⅰ型、Ⅱ型屠宰车间应采用机械进行脱毛；Ⅲ型屠宰车间可采用人工脱毛。

4.3.4 脱毛后送出屠体的一侧应设置接收平台或平面输送机。

4.3.5 在脱毛的畜屠体被提升后，如不设置机械去残毛，则应设置人工燎毛装置，并应在轨道两侧地面上留有足够面积设置人工刮毛踏脚台。

4.4 牛、驴、羊剥皮加工

4.4.1 实行剥皮的畜屠体，应当在剥皮前，设置剥皮预处理操作台，并对畜屠体肛门实施结扎。

4.4.2 畜屠体应采用落畜装置或使悬挂轨道下降的办法将其放到剥皮区或预剥输送机上。

4.4.2 Ⅰ、Ⅱ型屠宰厂（场）宜采用预剥皮输送机和剥皮机剥皮。Ⅲ型屠宰厂（场）可使用手工剥皮，但应实行吊挂剥皮。

4.4.3 剥皮屠体提升上轨道后，应在生产线上设置人工修割残皮的操作位置。使用剥皮机时剩下的皮张应设有自动输送设备将其运至暂存间。手工剥下的皮张也应及时运出至皮张暂存间。屠宰车间内应配备盛放头、蹄、尾的容器和运输设备，以及相应的清洗消毒设施。

4.5 胴体加工

4.5.1 胴体加工与兽医检验按照下列程序进行：

牛、驴胴体加工及检验程序：致昏→放血→去头→头部检验→去后蹄→剥皮→去前蹄→去内脏→胴体初检（内脏检验）→复检→四分体→修整→计量→清洗→入库。

羊、食用犬胴体加工及检验程序：致昏→放血→头部检验→剥皮（或脱毛）→去内脏→胴体初检（内脏检验、旋毛虫检验）→复检→修整→计量→清洗→入库。

可疑病胴体转入叉道或送入可疑病胴体间待处理。

4.5.2 Ⅰ型、Ⅱ型屠宰厂（场）从取肠胃开始至胴体初检，其间工序应采用胴体和内脏同步运行方法。

1、内脏同步线上的盘、钩或同步检验平面输送机上的盘子，在循环使用中应设有热水消毒装置，热水出口应有温度指示。

2、同步检验输送线的长度应与取内脏、旋毛虫检验、胴体初验等有关工序所需长度相对应，如劈半工序在胴体初验前进行，则同步检验输送线长度应计入胴体劈半工序所占长度。

4.5.3 Ⅲ型屠宰厂（场）可采用统一对照编号方法进行检验。

4.5.4 过磅间外应设置轨道秤。

4.5.5 屠体整理工序中产生的副产品及废弃物，应有专门的运输装置运送。

4.5.6 胴体销售后返回的叉挡及运输上述副产品的车辆，应进行清洗消毒。

4.5.7 胴体加工间应设有输送胴体至鲜销发货间的轨道，还应设置输送胴体至预冷间或冷却间的轨道。鲜销发货间胴体悬挂应有空挂间距：牛、驴不应小于0.8m，羊、食用犬不应小于0.6m。轨道面距地面高度宜确保畜类胴体离地0.4m为宜。并配有摘取钩、叉挡的工具。

4.6 副产品加工

4.6.1 副产品包括心肝肺、肠胃、头、蹄、尾、皮张等，肠胃、头、蹄、尾、皮张等的加工应分别在隔开的房间内进行；心肝肺的加工可在胴体加工间内与胴体加工线隔开的地方进行。

4.6.2 各副产品加工间的工艺布置应做到脏净分开，产品流向一致、互不交叉。

4.6.3 屠宰车间的肠胃加工间可设置各类工作台、池进行肠胃加工。

4.6.4 副产品加工台四周应有高于台面的折边，台面应有坡度，并坡向排水孔。

4.6.5 加工间宜设脱毛机、副产品清洗机及刮毛台、清洗池等设备。

4.6.6 加工后的副产品如进行冷却，应将副产品摆放在盘内送入冷却间。鲜销发货间应设有存放副产品的台、池。

4.6.7 生物制药所需脏器应按其工艺要求安排加工及冷却。

5  兽医卫生检验

5.1检验要求

5.1.1 屠宰车间的工艺及布置必须符合兽医卫生检验法规和操作要求。

5.1.2剥皮屠宰检验必须按顺序设置：头部、内脏、胴体、复检4个关键操作点。脱毛屠宰检验必须按顺序设置：头部、体表（胴体）、内脏、复检4个关键操作点。各操作点的操作区长度应按每位检验人员不少于1.5m计算。操作点踏脚台高度，应适合各检验操作点的需要。

5.1.3 头部检验操作点，应在放血后或剥皮屠宰操作前；实施褪毛屠宰，也可在褪毛后进行。检验操作点处的轨道平面应适合检验操作的需要。

5.1.4 羊、食用犬在摘取内脏工序后，应设置旋毛虫采样点。

5.1.5 胴体与内脏检验。

1、Ⅰ级、Ⅱ级屠宰厂（场）应设置同步检验装置，在此区间应设置收集修割物与废弃物的专用容器。Ⅲ级可采用统一编号，对照检验，其内脏检验点应设置检验工作台。

2、检验轨道平面应适合检验操作，可根据检验部位设置脚踏台。

5.1.6 在检验结束后，在生产线上必须设置复检操作点。

5.1.7 复检后，必须设置出具检验标志操作台。

5.2  检验设施

5.2.1在卸畜台与待宰间之间，必须设置宰前检验室和消毒药品存放间。

5.2.2Ⅰ型、Ⅱ型屠宰车间在头部检验、胴体检验和复检操作的生产线轨道上，必须设有畜屠体或疑病畜胴体检验的分支轨道。分支轨道应与生产线的轨道形成一个回路，回路也可设在疑病畜胴体间内。

在疑病畜屠体或疑病胴体检验的分支轨道处，应备有控制生产线的急停报警开关装置和装卸病畜屠体或病胴体的装置。

在分支轨道上的疑病畜屠体或病畜胴体卸下处，必须备有不渗水的密闭专用车。

Ⅲ型屠宰车间可采用不渗水封闭专用车运输疑病畜屠体或疑病胴体至疑病畜胴体间。

5.2.4各个检验操作区和放血剥皮操作区必须设置冷热水管、刀具消毒和洗手池。

5.2.5在生产区必须设置与生产规模相适应的宰后检验室，并设有专用的进出口。

5.2.6Ⅰ型、Ⅱ型屠宰车间配置的检验室应设置理化、微生物等常规检验的工作室，并配备相应的清洗、高压蒸汽消毒设施和检测仪器设备。

Ⅲ型屠宰厂（场）应配备水分快速测定装置、常用检测项目的快速检测设备和旋毛虫检验设备。旋毛虫检验设备包括取样、压片、镜检操作所需的工作台。

5.2.7检验室内应设有更衣柜和专用消毒药品柜以及消毒药品等。

5.2.8检验室应有专人管理，并配备有专门的检验人员（可兼职做肉品品质检验员）。

5.3 工具、设备卫生

5.3.1 所有接触肉品的加工设备，其设计与制作应符合卫生要求，并便于清洗消毒。

5.3.2凡直接接触肉品的台面、工具、容器、包装、输送工具等，采用不锈金属或符合食品卫生的塑料制作。

5.3.3 运输肉品及副产品的容器，采用有车轮的装置，严禁接触地面受到污染。

5.3.4 各生产加工、检验环节所使用的刀具，必须存放在易于清洗和防腐蚀的专用柜内收藏。

6  人员卫生疫病防护

6.0.1屠宰厂（场）应配备与屠宰规模相适应的屠宰技术人员和肉品品质检验人员。

6.0.2屠宰厂（场）应建立屠宰技术人员和肉品品质检验人员培训制度。对新参加工作以及临时参加工作的人员要进行上岗卫生安全教育。定期对全厂职工进行各种卫生操作规定、操作规程进行培训。

6.0.3在屠宰厂（场）内工作的人员必须依法取得健康证明。凡患有下列疾病之一者，不得从事屠宰和接触肉品的工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎及消化道传染病（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及有碍食品卫生的疾病。

6.0.4凡受刀伤或者其他外伤的生产人员，应立即采取妥善包扎防护，否则不得从事屠宰和接触肉品的工作。

6.0.5生产人员遇到下列情况之一，必须洗手消毒：开始工作之前；上厕所之后；处理被污染的原料或者有病畜类及内脏之后；从事与生产无关的其他活动之后。

6.0.6生产人员的个人卫生。

1、生产人员应当保持良好的个人卫生习惯勤洗澡、勤换衣、勤理发，不留长指甲和涂抹指甲油。

2、屠宰场要为工人配备防护装，监督工人着防护服、乳胶手套（可外带麻线手套防滑）、防水靴、口罩、帽等上岗，头发不得外露，人员不得与肉品有直接的皮肤接触。防护装每天消毒，有条件的屠宰场要为工人配备沐浴设施，严格防范人畜共患病感染。

3、监督检查人员进厂，应采取消毒、换装等防疫措施。

4、生产工作人员不得在工作岗位或者工作区域从事可能影响产品质量的活动。如吸烟等。

5、生产人员不得穿戴工作服、鞋、帽到非生产场所和厕所。

6.0.7 屠宰厂（场）应当建立工作人员管理制度，屠宰加工过程中，生产区内不得有非生产人员进入，并予以监督。

7  附则

7.0.1本设置规定由吉林省畜牧业管理局负责解释。

附件2

吉林省鸡、鸭、鹅屠宰厂（场）设置规定

1  总则

1.0.1依据《吉林省畜禽屠宰管理条例》和国家有关法律、法规及相关标准，结合我省实际，制定本规定。

1.0.2 为保证畜禽产品卫生质量，屠宰厂（场）的设计必须符合适用、安全、卫生等基本要求，应当实行畜产品质量安全可追溯管理。

1.0.3鸡、鸭、鹅屠宰厂（场）的工程设计应符合本规定。

1.0.4鸡鸭鹅屠宰厂（场）规模按其每小时屠宰加工量分为四型：

Ⅰ型

鸡屠宰厂（场）：5000只/h（含5000只）以上；

鸭、鹅屠宰厂（场）：1000只/h（含1000只）以上；

Ⅱ型

鸡屠宰厂（场）：3000只/h（含3000只）—5000只/h；

鸭、鹅屠宰厂（场）：600只/h（含600只）—1000只/h；

Ⅲ型

鸡屠宰厂（场）：500只/h（含500只）-3000只/h；

鸭、鹅屠宰厂（场）：100只/h（含100只）—500只/h；

Ⅳ型

鸡屠宰厂（场）：500只/h以下；

鸭、鹅屠宰厂（场）：100只/h以下。

班宰按7小时计算。

2  厂（场）址选择和总平面布置

2.1厂（场）址选择

2.1.1屠宰厂（场）的选址，应当符合城市（县、乡）总体规划，在生活饮用水源保护区外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动，符合动物防疫条件的有关规定。与建筑居民区域、食品企业等场所相距500米以上。

2.1.2 应当符合GB50317规定的选址条件。

2.2 总平面布置

2.2.1 屠宰厂（场）应划分生产区和非生产区，生产区必须单独设置活禽与废弃物等的出入口。产品与活禽、废弃物不得共用一个通道。

生产区包括屠宰车间、待宰间、急宰间、不可食用肉处理间、皮张暂存间、污水处理场、锅炉房、煤场以及废弃物暂存场所等建筑设施。

非生产区包括办公室、兽医办公室（兼休息室，设电脑、打印机、互联网设备及相应的畜产品质量安全可追溯设备设施）、职工休息室等。

2.2.2 生产区各车间的布局与设施必须满足生产工艺流程和卫生要求。健康禽和疑病禽必须严格分开。原料、半成品、产品等加工应避免迂回运输，防止交叉污染。

2.2.3 屠宰分割车间应设置在不可食用肉处理间、废弃物集存场所、污水处理场、锅炉房、煤场等建（构）筑物及场所的上风向，其间距应符合环保、食品卫生以及建筑防火等方面的要求。

2.2.4 屠宰分割车间的布置应考虑与其它建筑物的联系，并使厂（场）区的非清洁区与清洁区明显隔离，防止后者受到污染。

2.3 环境卫生

2.3.1屠宰与分割车间所在厂（场）区的路面、场地应平整、无积水。主要道路及场地应采用混凝土活沥青铺设，无裸露土地。

2.3.2厂（场）区内的建（构）筑物周围、道路的两侧空地均应绿化。

2.3.3屠宰厂（场）产生的废水、废气、废物处理应符合当地环保部门的要求。

2.3.4厂（场）内应在远离屠宰分割车间的非清洁区设置粪、废弃物的暂时集存场所，其地面与围墙应便于冲洗消毒。运废弃物的车辆必须是密封不渗水，还应配备车辆清洗消毒设施及存放场所。

2.3.5活禽进厂（场）的入口处必须设置与门同宽，长3m、深0.10m—0.15m且能排放消毒液的车轮消毒池。

夏季应当使用符合消毒规定要求的消毒液， 3—5天更换一次消毒液。

冬季应当使用生石灰替代消毒液进行车轮进厂（场）消毒，3—5天更换一次生石灰。

2.3.6厂（场）区内室外厕所应采用水冲式的，并应有防蝇设施。

3  建筑

3.1 一般规定

3.1.1屠宰车间的建筑面积与建筑设施应与生产规模相适应。Ⅰ型屠宰车间应在2150㎡以上,Ⅱ型屠宰车间应在1220—2150㎡，Ⅲ型屠宰车间应在400—1220㎡，Ⅳ型屠宰车间不应小于200㎡。

3.1.2屠宰车间内各加工区应按照生产工艺流程划分明确，人流、物流互不干扰，并符合工艺、卫生及检验要求。

3.1.3地面应采用不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料，其表面应平整无裂缝、无局部积水、排水坡度分割车间不小于1%，屠宰车间不小于2%。

3.1.4屠宰车间内墙面及墙裙应光滑平整，并采用无毒不渗水耐冲洗材料制作，颜色以白色或浅色为宜。墙裙高度不低于1.5m。

3.1.5地面、顶棚、墙、柱窗口等处的阴阳角应设计成弧型。

3.1.6顶棚或吊顶的表面应平整、无毒、防潮、防灰尘集聚。如其表面使用涂层时，应采用光滑、无毒、不易脱落的材料。

3.1.7门窗应采用密闭性好，不变形、不渗水、防腐蚀的材料制作，内窗台应设计成向下倾斜45°斜坡，或采用无窗台构造。

3.1.8成品或半成品通过的门,应有足够宽度，避免与产品接触，其门扇的面层宜采用防锈金属材料或其它符合卫生要求的材料制作。

3.1.9屠宰车间应设有防蚊蝇、昆虫、鼠类入侵的措施。

3.2宰前建筑设施

3.2.1宰前建筑设施包括接收台、司磅间、检验室、待宰间、疑病禽间及附属用房。

3.2.2 接收站台长度应根据生产规模确定，站台高度0.9m — 1.1m。站台前应设回车场，其排水坡度不应小于2.5%。回车场应设有洗车场，并设有冲洗设备及集污设施。

3.2.3 在接收台与待宰间之间可设一宰前检验通道。

3.2.4在接收台附近应设有宰前检验室、收购人员休息室、卫生间、工具存放间等。

3.2.5待宰间

鉴于肉鸡屠宰的特殊性，可不设待宰间。

1、待宰间容量宜按1.0—1.5倍班宰量计算。每平方米使用面积可按存鸡10—15只、存鸭5—10只、存鹅5—10只计算。待宰间面积不应小于50㎡。

2、待宰间朝向应使夏季通风良好，冬季日照充足，应设有防雨的屋面。四周围墙高度不宜低于1.2m。

3、待宰间应采用混凝土地面。

4、待宰间的隔墙可采用砖墙或者金属栏杆。砖墙表面应采用不渗水易清洗材料制作；金属栏杆应刷油漆面层；间内地面坡度不应小于2.5%，并坡向排水沟。

3.2.6疑病禽间应设在常年主导风向的下风侧。它的面积应按当地畜禽的具体情况设置。疑病禽出入口处应设有车轮和靴鞋的消毒池。消毒池的宽度应与门洞宽相同。

3.3 屠宰车间

3.3.1屠宰车间的上挂、致昏放血、浸烫脱羽及头、爪、胃肠的副产品加工间属于非清洁区，而胴体加工、心、肝整理间属于清洁区，在建筑平面布置时应严格分开。

3.3.2Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型屠宰车间应当配备使用传送链条。Ⅳ型屠宰车间应有上挂、致昏放血、浸烫、打毛的传送链条。

3.3.3 屠宰车间宜采用较大跨度的单层建筑，在占地面积受限制时，也可采用多层建筑。屠宰车间的柱距不宜小于6m，净高不小于3.5m。

3.3.4 沥血槽应采用不渗水、表面光滑、易清洗的材料制作，深度0.2—0.5m，内槽底坡度不应小于5%，在槽底最低处应分别设有血、水输送管道。

3.3.5 集血池的容积应能容纳不小于0.5班宰量的血。每只鸡的沥血量可按0.05—0.1L计算，每只鸭鹅的沥血量可按0.10—0.20L计算。集血池宜设在单独的房间内，采用不渗水、表面光滑、易清洗的材料制作，池上宜设有活动盖板。

3.3.6 浸烫脱羽间应与其它房间分隔开，且宜设排气天窗，必要时设驱雾装置。浸烫池应设有水温显示和调节装置。池水应采用流动式或经常换水，保持水清洁。

3.3.7屠宰车间使用的台、池、槽等如用非金属材料制作，应采用不渗水材料，且表面光滑易清洗消毒。

3.3.8冷却池应采用流水方式，水流方向应与禽胴体流向逆行，时间应控制在30—40min。

3.3.9鲜销的胴体及副产品暂存发货间应通风良好，室温不宜高过15℃，应配备必要的符合规定的冷藏设施，有条件的应采用冷却设施。

3.3.10屠宰车间的通道宽度：单向不小于1.5m，双向不小于2.5m。

3.4分割车间

3.4.1 分割车间属清洁区，包括原料冷却间、分割剔骨间、副产品暂存间、包装间、包装材料库、工器具清洗消毒间及附属用房等。

3.4.2 肉鸡分割车间建筑面积可按生产规模（只/小时）每只占0.4—0.6㎡计算。

3.4.3 分割车间宜采用较大跨度的单层建筑。

3.4.4 大中型分割车间室内净高可采用3.6—4.2m，小分割车间可采用3.0—3.6m。

3.5急宰间和不可食用肉处理间

3.5.1急宰间和不可食用肉处理间，应设置在厂区常年主导风向的下风口处。

3.5.2急宰间除设病禽屠宰间外，亦应设有检验室、工具药物保管间、工人更衣休息间、淋浴室等。

3.5.3急宰间与不可食用肉处理间合建在一起时，中间需设隔墙。如不可食用肉处理间单独放置时，其位置应布置在急宰间邻近处。

3.5.4急宰间与化制间的出入口处必须设置消毒池，地面应采用不渗水、易冲洗材料制作，墙裙高度可不小于2m。

3.5.5急宰间内应设有高温高压锅及普通锅，用于产品的高温、复制。不可食用肉处理间，应当配备化制机或者焚烧炉，用于产品的化制和销毁。

3.6其它

3.6.1屠宰与分割车间的照明按照《猪屠宰与分割车间设计规定》（GB 50317—2000）执行。

3.6.2 屠宰车间应尽量采用自然通风，自然通风达不到卫生和生产要求时，可采用机械通风或机械与自然的联合通风。

3.6.3Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型致昏放血间、浸烫脱羽间、胴体加工间、副产品加工间、急宰间应设有相应冬季采暖设施，室内温度宜取14—16℃。分割屠宰车间夏季室内温度不应高于15℃。Ⅳ型屠宰厂（场）冬季室内的地面、墙面、设备、设施等不得结冰。

3.7职工生活设施

3.7.1工人更衣间、休息室、淋浴室、厕所等建筑面积，应按照生产定员计算确定。

3.7.2屠宰车间与生活间分开设置时应设连廊。

3.7.3厕所

1、应采用水冲厕所。

2、厕所与屠宰车间应有走廊相连，且厕所的门窗不得直接对着生产操作场所。

3、厕所地面和墙裙应便于清洗和排水。

3.7.4更衣室与厕所应有直通门相连，更衣柜应符合卫生要求，每人设一个，鞋帽和工作服分格存放，更衣间设有鞋靴清洗消毒池。

3.7.5 检验人员的生活设施、屠宰车间办公室等应与生活间毗邻布置。

3.7.6实行代宰制企业，必须设置业户休息室。

4  屠宰加工工艺

4.1 一般规定

4.1.1 屠宰能力应根据正常货源情况，淡、旺季产销情况以及今后的发展来确定。每班屠宰时间应按7h计算。

4.1.2 屠宰工艺流程应按验收→候宰→上挂→麻电→宰杀→沥血→浸烫→脱羽→胴体加工→冷却→分割→包装→冻结的工序设置。

4.1.3 单层屠宰车间的工艺流程宜采用“一”字型或“L”字型排列方式布置，避免迂回交叉，生产线上各环节应做到前后相协调，使生产均衡进行。

4.1.4 从宰杀到成品进入冻结屠宰车间的时间不得超过1.5h。

4.1.5 经检验合格的禽体宜采用悬挂输送方式运至分割车间。也可采用包装或者封闭容器运送至发货间。

4.1.6 加工过程中产生的血、毛及废弃物等的流向应合理组织，不得对产品和周围环境造成污染。

4.1.7 所有接触肉品的加工设备以及操作台面、工具、容器、包装及运输工具等的设计与制作应符合卫生要求，使用的材料应表面光滑、无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒。屠宰车间设备宜使用不锈蚀金属或热镀锌钢材料制作。

4.1.8 运输肉品及副产品的容器，应采用有车轮的装置，盛装肉品的容器不应直接接触地面。运送病、死禽及废弃物必须采用不渗水的密封专用车。

4.1.9 生产加工及检验等各工序使用的工器具，应存放在易于清洗和防腐蚀的专用柜内。

4.1.10 屠宰加工车间应按照生产工艺需要设置刀具消毒工具。

4.2 屠宰加工

4.2.1 宜采用自动电麻法致昏：交流电电压宜为30—50V，频率为60Hz，直流电电压宜使用90V。应根据禽的品种、日龄、体重等适当调整电流或电压及电击时间，以使禽电击后致昏，宰杀后能使血放尽为宜。

4.2.2 禽一般可采用颈动脉颅面分支放血法或割断颌动脉放血法宰杀。沥血时间一般为3.0—5.0min。

4.2.3 悬挂输送线的线速度应按宰杀量和挂拍间距确定。挂鸡间距一般为150—300mm，挂鸭鹅间距一般为200—400mm。

4.2.4 沥血槽的长度可按沥血时间不少于3min计算。

4.2.5 宰杀工位应设置刀具消毒器及洗手器。

4.2.6 浸烫水温：肉鸡一般为60—62℃，浸烫时间60—90s；鸭鹅一般为62—65℃，浸烫时间为60—90s。

4.2.7 禽类可采用一道或二道脱羽机脱羽，脱羽时间一般为30—60s。鸭鹅可采用浸蜡工艺去掉绒毛。严禁使用沥青和松香去残毛。

4.2.8 禽类胴体加工可根据产品需要分为：全净膛、半净膛、不净膛。

全净膛加工工序：从胸骨至肛门中线切开腹壁或从右胸下肋骨开口，除肺和肾脏保留外，将其余脏器全部取出，同时去除嗉囊和腹脂。

半净膛加工工序：由肛门周围分离泄殖腔，并于扩大的开口处将全部肠管拉出，其他脏器仍留于体腔内。应避免肠管拉破。

不净膛：既褪毛后的光禽不作任何处理。全部脏器都保留在体腔内。

按半净膛和不净膛进行屠宰的，要严格控制禽的停食时间和宰前检验工作。一般半净膛要停食12小时以上，不净膛的应当停食24小时以上。

4.2.9 胴体加工间应设刀具消毒设施和洗手设施。

4.2.10 禽屠宰加工的生产用气量可按每只0.3—0.5kg计算。

4.2.11 屠体整理工序中产生的副产品及废弃物，应有专门的运输装置运送。

4.2.12 胴体销售后返回的叉挡及运输上述产品的车辆，应进行清洗消毒。

4.3 分割加工

4.3.1 分割加工工艺的一般流程是：原料（胴体）冷却→分割→称重包装→冻结。

4.3.2 原料冷却可采用水冷和风冷两种方法。

4.3.3 水冷温度可采用0—4℃，胴体温度从35℃左右降至10—5℃.冷却时间一般不超过30—45min。

4.3.4 胴体分割加工宜按生产要求，按不同品种分别设置分割输送带。

4.3.5 分割车间工艺布置应留有运输通道、车辆存放及回车场地 。

4.3.6 包装间应设置工作台、计量及包装机具。

4.3.7 分割间应设有器具清洗消毒及洗手设施。

4.3.8 成品冻结间温度应为零下35 ℃以下，冻结时间不宜超过24h，肉品中心温度应下降到零下15℃以下。成品冷藏库温度应为零下18℃以下，相对湿度为90%以上。

4.4  副产品加工

4.4.1 副产品加工应设置单独房间,工艺布置应做到脏净分开,产品流向合理,互不交叉。

4.4.2 副产品加工间应设置刀具消毒设施及洗手设施。

4.4.3 副产品加工台四周应有高于台面的折边，台面应有坡度，并坡向排水孔。

5  兽医卫生检验

5.0.1 屠宰加工车间的工艺设计必须符合兽医卫生检验法规和操作要求。

5.0.2 肉品卫生检验包括宰前检验、宰后检验、成品检验及实验室检验。

5.0.3 在待宰间附近应设置宰前检验工作室和消毒药品存放间。

5.0.4收购的禽经过肉品卫生宰前检验，确认为是健康无病的，方可进入待宰间。对病、死禽则应按照有关规定进行观察，剖检、急宰及无害化处理。

5.0.5宰后检验包括胴体检验、内脏检验、复检等，各检验操作区的检验人员工作位置可按每位不少于1.5m×1.5m计算。

5.0.6成品检验由检验人员按有关规定，经常对半成品及成品进行抽样检验；对产品出厂（场）前进行抽检；对半成品储存库温、肉温、卫生等情况进行检查。

5.0.7 Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型屠宰车间配置的检验室应设置理化、微生物等常规检验的工作室，并配备相应的清洗、高压蒸汽消毒设施和检测仪器设备。

Ⅳ型屠宰厂（场）可根据实际屠宰量情况设置，应配备水分快速测定装置、常用检测项目的快速检测装置及操作台。

5.0.8 在各检验操作区必须设置冷热水管，刀具消毒设施及洗手设施。

5.0.9检验室内应设有更衣柜和专用消毒药品柜以及消毒药品等。

5.0.10检验室应有专人管理，并配备有专门的检验人员（可兼职做肉品品质检验员）。

5.0.11 所有接触肉品的加工设备，其设计与制作应符合卫生要求，并便于清洗消毒。

5.0.12凡直接接触肉品的台面、工具、容器、包装、输送工具等，采用不锈金属或符合食品卫生的塑料制作。

5.0.13运输肉品及副产品的容器，采用有车轮的装置，严禁接触地面受到污染。

6  人员卫生疫病防护

6.0.1屠宰厂（场）必须配备与屠宰规模相适应的屠宰技术人员和肉品品质检验人员。

6.0.2屠宰厂（场）应建立屠宰技术人员和肉品品质检验人员培训制度。对新参加工作以及临时参加工作的人员要进行上岗卫生安全教育。定期对全厂职工进行各种卫生操作规定、操作规程进行培训。

6.0.3在屠宰厂（场）内工作的人员必须依法取得健康证明。凡患有下列疾病之一者，不得从事屠宰和接触肉品的工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎及消化道传染病（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及有碍食品卫生的疾病。

6.0.4监督检查人员进厂，应采取消毒换装等防疫措施。

6.0.5凡受刀伤或者其他外伤的生产人员，应立即采取妥善包扎防护，否则不得从事屠宰和接触肉品的工作。

6.0.6生产人员遇到下列情况之一，必须洗手消毒：开始工作之前；上厕所之后；处理被污染的原料或者有病畜类及内脏之后；从事与生产无关的其他活动之后。

6.0.7生产人员的个人卫生。

生产人员应当保持良好的个人卫生习惯勤洗澡、勤换衣、勤理发，不留长指甲和涂抹指甲油。

屠宰场要为工人配备防护装，监督工人着防护服、乳胶手套（可外带麻线手套防滑）、防水靴、口罩、帽等上岗，头发不得外露，人员不得与肉品有直接的皮肤接触。防护装每天消毒，有条件的屠宰场要为工人配备沐浴设施，严格防范人畜共患病感染。

生产工作人员不得在工作岗位或者工作区域从事可能影响产品质量的活动。如吸烟等。

生产人员不得穿戴工作服、鞋、帽到非生产场所和厕所。

6.0.8 屠宰厂（场）应当建立工作人员管理制度，屠宰加工过程中，生产区不得有非生产人员进入，并予以监督。

7  附则

7.0.1本设置规定由吉林省畜牧业管理局负责解释。