附件

吉林省建设工程质量检测机构资质专家评审工作准则

第一章 总则

- 为规范建设工程质量检测机构资质专家评审工作，保证评审工作的科学、公正、规范，依据《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测机构资质标准》和《吉林省建设工程质量检测管理实施细则》等有关要求，结合本省实际情况，制定本准则。

- 吉林省建设工程质量检测机构资质专家评审（以下简称专家评审）工作应遵循本准则。

- 专家评审是对申请建设工程质量检测资质的机构其主要技术人员、检测设备及场所、管理水平等基本条件和技术能力是否符合资质要求所开展的技术评审活动。

- 专家评审工作应当遵循客观、公平、公正的原则，严守职业道德。

- 吉林省住房和城乡建设厅负责本行政区域内专家评审的组织和监督工作。

- 专家评审组织、方式与程序

- 专家评审工作应在省住建厅受理检测机构提交申请材料且审查通过后开展。省住建厅根据检测机构申请的资质类别和检测项目，按照技术能力覆盖的原则，从检测机构资质评审专家库中随机抽取，遵循回避原则，组成专家评审组。

- 专家评审方式分为现场评审和文件评审。

- 现场评审适用于建设工程质量检测机构所申请的检测参数未全部取得资质认定（CMA）证书时的评审活动。现场评审应对检测机构所申请资质的相关基本条件和技术能力进行逐项确认，安排现场试验。

现场试验应当覆盖所有申请类别的全部检测项目，以及重要、大型仪器设备、试验人员和检验检测场所。现场试验参数应采取随机抽取的方式，抽取比例不低于20%。每项现场操作考核参数至少2名检测人员参加，由评审组随机选定。

- 文件评审适用于检测机构所申请的检测参数已全部通过资质认定（CMA）且在有效期内的评审活动。对已通过资质认定且在有效期内的检测参数，可不进行现场评审。

- 评审结论分为“符合”“基本符合（需整改）”及“不符合”三种情形。

- 评审组设评审组长1名，评审技术专家若干名。评审组长负责编制评审工作计划、安排评审专家分工等。评审技术专家的配备应覆盖申请的技术能力，评审组成员应从专家库中随机选取或根据具体业务需要和要求选定，并遵循回避原则。评审时间一般为1-2天。

- 实施专家评审时，可采取下列措施：

（一）查看检测机构检测场所；

（二）查看检测机构质量检测设备设施及信息化管理系统；

（三）核查检测机构质量管理体系文件及运行情况；

（四）核查检测机构检测原始记录、检测报告（典型报告）；

（五）核查人员在职证明和资格符合性证明；

（六）通过座谈、专业知识考核、现场操作考核等方式，对检测机构主要人员的能力进行核查。

第十条 评审程序

（一）现场评审

1.预备会议：评审组内部会议，明确评审范围及工作方式，细化评审分工，确定现场评审的重点及能力确认方式。

2.首次会议：由评审组长主持，评审组全体成员及检测机构主要岗位人员参加。听取检测机构评审准备工作的汇报，明确现场评审工作安排及有关要求等。

3.依据评审内容要求，对检测机构主要人员、检测设备及场所、管理水平情况进行核查，并实施现场试验。

4.评审组内部沟通，由评审组长组织，对评审情况进行交流汇总，提出发现的主要问题和建议的评审结论等。

5.报告批准人考核，由评审专家对检测机构申请的报告批准人的能力进行考核确认。

6.座谈会，由评审组长主持，与检测机构沟通反馈评审情况。主要包括通报评审总体情况，提出发现的主要问题及建议的评审结论等，听取检测机构的意见，解答问题等。

7.评审末次会议，根据现场评审情况，由评审组向检测机构宣读现场评审意见。由评审组出具评审报告并给出“符合”、“基本符合（需整改）”、“不符合”的评审结论。

8.评审结论为基本符合（需整改）的，检测机构应在30个工作日内完成整改，形成整改报告上报，逾期未上报整改报告的，评审结论为“不符合”。

9.评审结束后，评审组长组织专家形成《吉林省建设工程质量检测机构资质评审报告》（附件1），并在5个工作日内提交至省住房和城乡建设厅。

（二）文件评审

评审组通过审查检测机构提供的资质认定证书、管理制度以及质量控制措施等文件资料的方式进行。

第十一条 终止评审

发生下列情况之一，评审组报告资质许可机关同意后可终止评审工作：

1.被评审检测机构实际状况与申请资料严重不符；

2.检测机构管理体系运行失效，相关记录缺失或失实；

3.现场不具备评审条件或检测机构有意干扰评审工作，评审工作不能正常进行；

4.检测机构存在严重的违法违规问题；

5.无法完成现场评审的其他情形。

- 专家评审内容

- 专家评审内容包括对检测机构的检测设备、设施、检测场所、管理水平等基本条件以及检测技术能力，由评审专家填写《专家现场核查表》（附件2）。

- 检测机构基本条件

（一）综合类资质

1.质量检测设备设施齐全，检测仪器设备功能、量程、精度，配套设备设施满足 9 个专项资质全部必备检测参数要求。

2.有满足工作需要的固定工作场所及质量检测场所。

3.有完善的组织机构和质量管理体系，并满足《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019 要求。

4.有完善的信息化管理系统，检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等质量检测活动全过程可追溯。

（二）专项类资质

1.质量检测设备设施基本齐全，检测设备仪器功能、量程、精度，配套设备设施满足所申请专项资质的全部必备检测参数要求。

2.有满足工作需要的固定工作场所及质量检测场所。

3.有完善的组织机构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度。

4.有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。

第十四条 检测技术能力

检测技术人员应具备满足检测工作需要的检测技术能力，包括工程质量检测知识和专业能力，能够熟练操作仪器设备，严格执行检测标准，履行检测程序，正确出具检测报告及判定检测结论。

检测技术人员能力的确认方式包括现场试验、查阅原始记录和检测报告（典型报告）、核查仪器设备操作、现场提问等。检测机构申报的检测参数通过资质认定（CMA）的，可采取核查检测能力表、抽查检测报告（典型报告）形式进行检测能力确认。

- 专家评审监督管理

第十六条 评审组应当遵守以下评审纪律：

（一）遵守相关法律法规规章，严格执行规范标准；

（二）严格遵守评审程序和规定；

（三）对评审组组成、评审过程、评审结果以及被评审单位相关情况负有保密责任；

（四）与被评审单位存在利害关系，可能影响评审工作公正性的，应当主动回避；

（五）严格遵守有关廉政规定。

第十七条 专家评审组应当对其承担的评审活动和技术评审结论的真实性、符合性负责。

附件1 《吉林省建设工程质量检测机构资质评审报告》

附件2 《专家现场核查表》

附件1

吉林省建设工程质量检测机构

资质评审报告

检测机构名称：

评审类型：

评审组成员：

申请资质：

评审时间：

填  表  说  明

一、本报告用于建设工程质量检测机构资质专家评审；

二、本报告有印章和签字页的须为原件；

三、本报告的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须同正页格式一致；

四、本表应使用黑色笔填写，或使用计算机打印，要求字迹工整，清晰，不得涂改；

五、本表数字均使用阿拉伯数字；

六、本报告须经评审组全体成员签字有效。

一、检测机构基本情况

1.检测机构名称：

2.注 册 地 址：

3.社会信用代码：

4.邮编：             传真：      电子邮箱：

5主要人员

5.1法定代表人：             联系电话：

5.2技术负责人：             联系电话：

5.3质量负责人：             联系电话：

5.4联  络  人：   　        联系电话：

6法人类别：

事业法人□  企业法人□ 社团法人□  合伙人企业□

其他

7 评审类型（可多选）：

首次□  增项□   复查核定□   变更□

其他

8评审程序（可多选）：

现场评审□   文件评审□

9 已获资质情况：（多资质可加行）

建设工程质量检测机构资质编号：            有效期：

资质认定证书编号：                        有效期：

二、评审地点：（多地点可加行）

检测场所地址1：　　　　　面积：　　㎡

检测场所地址2：　　　　　面积：　　㎡ 多场所□

检测场所地址3：　　　　　面积：　　㎡ 多场所□

三、评审组意见：

本次评审的范围覆盖所申请的全部资质和全部技术能力。评审通过采用“听、看、查、考、问”的方式展开专家评审工作，评审情况如下：

- 机构的基本情况，如资历及荣誉、技术人员、检测设备及场所、管理水平

- 现场评审情况

- 重要变化

- 不符合项

- 评审建议

- 补充说明（需要时）

- 评审结论

经吉林省住房和城乡建设厅建设工程质量检测机构资质许可专家评审组现场评审，                          机构符合□/基本符合□/不符合□《建设工程质量检测机构资质标准》等相关法规、规章、标准要求。

机构应于XXXX年XX月XX日前对不符合项完成有效整改，并形成书面材料报评审组确认。

表1

建议批准的检测专项及检测能力表

机构名称：

检测场所地址：                                  *

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表按照检测场所地址分别填写。

2.参数中有多种检测方法时应具体到检测机构具备相应检测能力的检测方法，例如混凝土强度（回弹法、钻芯法）、竖向抗压承载力（静载试验、自平衡）等参数；

检测机构负责人（签名）：

评审组长（签名）：                评审专家（签名）：

表2

建议批准的检测报告签字人汇总表

检测场所地址：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 批准范围 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 例： 建筑材料及构配件：水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，防水材料及防水密封材料 主体结构及装饰装修：混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.此表按照检测场所地址分别填写。

2.签字范围以检测专项中的检测项目为单位填写。

表3

专家评审计划表

评审组长：　　　　　　　　      日期：　   　年　　月　　日

| 检测机构名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审类别 |  | □新设立（首次申请、综合资质申请）□资质增项（含增加参数） □重新核定 （填具体对应类型） □资质延续 |  |  |
| 评审范围 |  |  |  |  |
| 评审依据 |  |  |  |  |
| 评审日期 |  |  |  |  |
| 评审地点 |  |  |  |  |
| 评 审 工 作 日 程 安 排 |  |  |  |  |
| 日期 | 工 作 内 容 |  | 评审组分工 | 备注 |

表4

专家评审组人员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 评审分工 | 联系方式 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5

现场试验考核记录表

检测机构名称：

检测场所地址：　　　　　　　　　　　　　　　　                　　　                                             共   页  第  页

| 检测专项 | 检测项目 | 参数 |  |  | 试验设备、编号及精度、准确度 | 试验人员 | 考核方式 | 考核结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 依据标准及标准条款号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |
| 考核结论 |  | 共考核 个参数，通过 个，不通过 个。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“考核方式”应填写“常规试验”、“留样复测”、“人员比对”、“设备比对”、“盲样考核”、“模拟演示”等。

2.不通过的项目或参数要简要说明理由。

评审专家（签名）：

表6

专家评审整改事项汇总表

| 序号 | 条款号 | 问题实事描述 | 评审专家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间： 年 月 日前。 检测机构负责人（签名）： 评审专家（签名）： 评审组长（签名）： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.条款号与专家评审现场核查表

2.所发现问题，需后附影像资料

表7

专家评审整改完成情况记录、确认意见

| 整改项 | 完成整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 评审组对整改完成情况的意见： 评审专家（签名）： 评审组长（签名）： 年 月 日 |  |  |

表8

检测项目、参数与检测依据对应表

机构名称：                                          *

检测场所地址：                                  *

| 检测 专项 | 检测项目 | 检测参数 | 依据的标准名称及编号 （含年号） | 对应资质证书中位置 |  | 限制 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 页码 | 序号 |  |

表9

专家评审会议签到表

| 检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 首次会议□ 座谈会□ 末次会议□ |  |  |  |  |  |  |
| 会议日期 |  |  |  | 会议地点 |  |  |  |
| 参 加 会 议 人 员 名 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审组长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审专家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被评审方人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名 |  |  | 职务 |  | 签名 |  | 职务 |

资质专家评审承诺声明

本人（组织）在　  （被评审机构名称）  　评审过程中，为确保评审工作公正、客观、廉洁、保密，现郑重承诺声明如下：

1.严格遵守国家和吉林省有关法律、法规要求，严格按照有关标准、规范和规定开展评审活动；

2.本人及所在组织与被评审机构无隶属关系或者发生经济、商务及其他利害关系；

3.本人及所在组织未曾向被评审机构提供过任何有损评审结论公正性的指导和咨询；

4.本人在授权范围内独立开展工作，坚持以事实为依据，不主观臆断、不受外界因素的干扰和影响，不做任何有违评审公正的事情；

5.保证相关信息、材料的真实性；遵守评审工作程序，对所负责评审工作的准确性、真实性、客观性和完整性负责，尊重检测机构知识产权，严守技术、商业秘密，不泄露在评审过程中获得的相关信息；

6.恪守职业道德，廉洁自律，不收受/不赠送礼品、礼金、宴请，不进行/不接受任何形式的馈赠或贿赂行为，不参加/组织与现场评审无关的活动。

以上承诺声明，请有关各方予以监督，如有违反，愿为此承担相应法律责任。

评审组成员（签名）：

被评审机构负责人（签名）、公章：

年　月　日

附件2

专家评审核查表

检测机构名称：

| 条款号 | 评审项目 |  |  |  | 评审结果（打√） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 1.主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件，具有任职文件，有充分的证据证明其能力持续符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 授权的签字人为工程类相关专业，取得中级及以上技术职称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 检测机构应建立并更新技术人员档案，全部检测人员应当具备相应的建设工程质量检测知识和专业能力，并能及时的更新知识，按规定参加本岗位的学习培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 检测机构应根据工作类型和工作任务提出对人员继续教育和培训内容，并按年制定培训计划，保留人员能力评价记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 技术人员档案中应至少包括培训记录、能力确认、劳动合同、岗位授权文件等，并实施动态管理。 |  |  |  |  |  |
| 2.检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | *检测机构应获得正确开展检测活动所需的并影响结果的仪器设备，检测仪器设备功能、量程、精度，配套设备设施满足所申请资质全部必备检测参数要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 检测机构应按年制定计量溯源性计划。按照有关规定对检测数据、结果的准确性或有效性有影响的仪器设备（包括仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置）进行定期检定或者校准，期间核查，确保检测技术能力持续满足所开展建设工程质量检测活动的要求，满足计量溯源性的要求，并对溯源结果进行计量确认，确保其满足使用要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 检测机构应当具有对全部检测设备的独立支配使用权。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 仪器设备（标准物质）安装、放置、保存、状态标识应符合相关规范要求，并处于正常工作和有效管理状态；标准物质应得到妥善的保管，对有可能对人身健康和环境造成危害的标准物质应有可靠措施保证妥善保存。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 对检测具有重要影响的设备及其软件应有相关记录，建立设备档案，并安排专人实施动态管理，及时补充相关的信息。记录至少应包括以下信息: a.设备的识别，包括软件和固件版本; b.制造商名称、型号、序列号或其他唯一性标识; c.设备符合规定要求的验证证据，量值溯源结果确认; d.当前位置(适用时)，或指明其放置地点; e.制造商的说明书(如果有); f.检定、校准报告或证书的日期、结果，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期或校准周期; g.设备维护计划，及维护记录 (适用时) ; h.设备的任何损坏、故障、改装或修理情况记录; i.标准物质的文件、结果、验收规则、相关日期和有效期。 |  |  |  |  |  |
| 3 检测场所及设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | *检测机构应有满足工作需要的固定工作场所及质量检测场所。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 检验检测机构的工作场所与《检验检测机构资质认定申请书》填写的工作场所地址一致。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 检验检测机构对工作场所具有完全的使用权，并能提供证明文件。如租用、借用场地，期限不少于5年。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 检测工作环境及安全条件符合检测活动要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 检验检测机构的场所符合开展检验检测相应标准或者技术规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标准或者技术规范对开展检验检测活动的环境条件有要求，或者当环境条件影响检验检测结果质量时，检验检测机构应当对环境条件进行监测、控制和记录，使其持续符合标准或者技术规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素（如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等），并设置必要的防护设施、应急设施，制定相应预案。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 当相邻区域的活动或工作，出现不相容或相互影响时，检测机构应对相关区域进行有效隔离，采取措施消除影响，防止干扰或者交叉污染，以保证环境条件符合检测标准或者技术规范的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 检测文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 应当开展有效的合同评审。对相关要求、标书、合同的偏离、变更应当征得客户同意并通知相关人员。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 检验检测机构的管理体系包含对分包和使用判定规则的相关规定。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 应当对质量记录和技术记录的管理作出规定，包括记录的标识、贮存、保护、归档留存和处置等内容。记录信息应当充分、清晰、完整。检验检测原始记录和报告保存期限不少于6年，涉及结构安全期限不少于20年。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 检验检测机构的管理体系包含对记录管理的规定，记录应当信息充分、清晰、完整，以便在可能时识别影响测量结果及其测量不确定度的因素，并确保能在尽可能接近原条件的情况下重复该实验室活动。记录管理内容包括记录标识、贮存、保护、归档留存和处置等。 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 实验室应确保技术记录的修改可以追溯到前一个版本或原始观察结果。应保存原始的以及修改后的数据和文档，包括修改的日期、标识修改的内容和负责修改的人员。 |  |  |  |  |
| 4.4 | 出具的检验检测报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 检验检测机构体系文件包含检验检测报告的固定格式。报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰、使用法定计量单位并符合检验检测方法的规定。 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 检验检测机构出具的报告至少应当包括：标题、唯一性标识、资质标志、检验检测机构的检验检测专用章或者公章、授权签字人识别、客户的名称和地址、检验检测方法的识别、样品的识别、样品接收时间和检验检测时间、签发时间、存在抽样时的抽样信息和存在分包时的分包信息。 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 当更改、修订或重新发布已发出的报告时，应在报告中清晰标识修改的信息，适当时标注修改的原因。 当有必要发布全新的报告时，应予以唯一性标识，并注明所替代的原报告。 |  |  |  |  |
| 5 检测样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 检测机构应有运输、接收处置、保护、存储、保留、处理或归还检测样品的程序，包括为保护检测样品的完整性以及检测机构与客户利益所需的所有规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 实验室应有清晰标识检测或校准物品的系统。物品在实验室负责的期间内应保留该标识。标 识系统应确保物品在实物上、记录或其他文件中不被混淆。 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 如物品需要在规定环境条件下存储或状态调节时，应保持、监控和记录这些环境条件。 |  |  |  |  |
| 6 管理水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | *检测机构应当有完善的组织机构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度，并确保组织机构和管理体系能够得到有效、可控、稳定实施，持续符合检测机构资质许可条件以及相关要求。综合资质检测机构并应满足现行的《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 检验检测机构建立的管理体系应当对机构组织结构、岗位职责、任职要求和能力确认作出规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 检验检测机构建立的管理体系文件包含政策、制度、计划、手册、程序和作业指导书，以恰当的文件形式体现。文件形式包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 检测机构的质量管理体系至少应包括下列内容：管理体系文件、管理体系文件的控制、记录控制、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措施、样品控制、内部审核、管理评审等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 检验检测机构建立的管理体系应当有效运行，具有体系运行相应的记录。 a)管理体系文件标识、批准、发布、变更和废止控制记录； b)检验检测不符合工作的处理记录； c)检验检测机构采取纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进记录； d)检验检测样品全过程控制记录； e)检验检测机构管理体系内部审核记录； f)检验检测机构管理评审记录。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 检测机构应正确使用有效的方法开展检测活动。检测机构应当优先使用标准方法。使用标准方法前应当进行验证；保存验证记录。如果发布机构修订了方法，应依据方法变化的内容重新进行验证 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 建立信息化管理系统，对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动进行信息化管理，保证建设工程质量检测活动全过程可追溯。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 应当建立建设工程过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度，对检测数据和检测报告的真实性、准确性负责。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 检测信息化管理系统应能确保检验检测数据、结果不被篡改，并实现不丢失、可追溯功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 应当单独建立检测结果不合格项目台账。 |  |  |  |  |  |  |  |
| .6.4 | 应有监控结果有效性的程序。记录结果数据的方式应便于发现其发展趋势，如可行，应采用统计技术审查结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 实验室应对监控进行策划和审查，适当时，监控应包括但不限于以下方式： a) 使用标准物质或质量控制物质； b) 使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器； c) 测量和检测设备的功能核查； d) 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图； e)测量设备的期间核查； f)使用相同或不同方法重复检测或校准； g) 留存样品的重复检测或重复校准； h) 物品不同特性结果之间的相关性； i)报告结果的审查； j)实验室内比对； k) 盲样测试。 |  |  |  |  |

核查表填写要求：

① 在评审结果相应的判定栏内划“√”。

② “说明”应对不符合和不适用的具体事实予以说明。

③ 带“*”条款为否决项。

评审组签名：

日期：     年    月     日